Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Администрирование компьютерных систем и сетей

ОТЧЁТ

к лабораторной работе № 2

| Студент: | И. В. Григорик |
| --- | --- |
| Проверил: | В. А. Марцинкевич |

МИНСК 2023

1. Реализация топологии в Cisco Packet Tracer.

2.1. Расчёт масок подсетей.

Подсети записываются в формате A.B.C.D/S, где S – размер в маски подсети битах. Для быстрого получения масок используем следующий метод:

- Поделить размер маски на 8, в количестве целой части от деления записать элементы «255».

- Если остаток есть, следующий элемент считаем по формуле:

k=1n28-k, где n – остаток от деления.

- Если маска ещё не из четырёх элементов, заполняем следующие элементы нулями. Таким образом:

| Номер | Подсеть | Маска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.0.0.0/10 | 255.192.0.0 |
| 2 | 61.32.0.0/11 | 255.224.0.0 |
| 3 | 95.22.68.0/26 | 255.255.255.192 |
| 4 | 123.32.0.0/12 | 255.240.0.0 |
| 5 | 131.118.0.0/16 | 255.255.0.0 |
| 6 | 154.7.160.0/20 | 255.255.240.0 |
| 7 | 169.2.204.0/24 | 255.255.255.0 |
| 8 | 191.197.95.96/29 | 255.255.255.248 |
| 9 | 199.107.70.120/29 | 255.255.255.248 |

2.2. Расчёт первого и последнего адреса для подсети № 1.

Представим подсеть «6.0.0.0/10» в битовом виде, отметим биты маски серыми слетками:

| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Нельзя изменять биты маски, зная это запишем первый и последний адрес в этой подсети. Первый адрес:

| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

В последнем адресе все биты узла, кроме последнего, будут установлены в «1», так как адрес со всеми битами узла, установленными в «1», будет считаться широковещательным, то есть отправка по нему будет означать отправку пакеты всем узлам в данной подсети.

| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

3. Конфигурации.

N1.

N2.

N3.

N4

N5

N6

N7

N8

PC2

Laptop0

4. Последовательность действий в Windows.

Порядок действий полученный на Windows 7:

- Перейти в меню «Пуск».

- Перейти в панель управления.

- Перейти в центр управления сетями и общим доступом.

- Выбрать необходимое соединение.

- Выбрать свойства.

- Выбрать «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)».

- Нажать на кнопку «Свойства».

- Выбрать пункт «Использовать следующий IP-адрес».

- Ввести в поля «IP-адрес», «Маска посети» и «Основной шлюз» необходимые адреса.

- Подтвердить изменения нажав «ОК» в двух последних окнах.

Установленный последний адрес из подсети № 1.

Подтверждение установки адреса через команду «ipconfig».

5. Последовательность действий в Linux.

Необходимый файл находится по пути: «/etc/netctl/enp1s0». Содержание файла:

«Description='A basic static ethernet connection'

Interface=enp1s0

Connection=ethernet

IP=static

Address=('14.191.255.254/10')

Gateway=('14.128.0.1')

DNS=('8.8.8.8')»

Вывод: изучены GUI Cisco Packet Tracer и GNS3, в обоих программах созданы топологии по варианту.